ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку экскаваторов-погрузчиков (3ед.)

- Общая часть

| № п/п | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные требования | Товар должен соответствовать требованиям раздела 2 «Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей» и раздела 3 «Требования Заказчика к характеристикам товара, не требующим предоставления конкретных показателей», данного технического задания. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением. Поставляемая техника (Далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующими на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Техника должна быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений. Должна быть пройдена предпродажная подготовка. Не должен был находиться под водой частично или полностью. Салон не должен иметь повреждений. Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке. Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации. |  |  |  |
| 2. | Код ОКПД-2 | 28.92.27.120 Погрузчики одноковшовые самоходные прочие |  |  |  |
| 3 | Количество товара | № поз. | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
|  |  | 1. | Экскаватор-погрузчик | 3 | шт. |
| 4. | Сроки и место поставки товара | Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 |  |  |  |

- Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей

| № пп | Наименование товара | Наименование параметра (показателя товара) | Ед. изм. | Требуемое значение, установленное заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экскаватор-погрузчик | Общие требование |  |  |
|  |  | Год выпуска |  | Не ранее 2020 |
|  |  | Топливный бак | л | Не менее 120 |
|  |  | Транспортная длина | мм | Не более 6000 |
|  |  | Ширина | мм | Не более 2550 |
|  |  | Общая высота | мм | Не более 3900 |
|  |  | Эксплуатационная масса | кг | Не более 8900 |
|  |  | Объём экскаваторного ковша стандартного профиля 600 мм | м3 | Не менее 0,22 |
|  |  | Объём экскаваторного ковша стандартного профиля 400 мм | м3 | Не менее 0,09 |
|  |  | Управление фронтальным ковшом |  | Рычаги или джостики |
|  |  | Управление обратной лопатой |  | Рычаги или джостики |
|  |  | Глубина копания при втянутой рукояти | мм | Не менее 4200 |
|  |  | Глубина копания при выдвинутой рукояти | мм | Не менее 5400 |
|  |  | Максимальный радиус копания | мм | Не менее 6100 |
|  |  | Максимальная грузоподъёмность экскаватора | кг | Не менее 1000 |
|  |  | Высота выгрузки | мм | Не менее 3800 |
|  |  | Угол поворота ковша | град | Не менее 185 |
|  |  | Объём ковша погрузчика | м3 | Не менее 1,0 |
|  |  | Грузоподъёмность на полном вылете | кг | Не менее 3000 |
|  |  | Глубина копания передним ковшом | мм | Не менее 90 |
|  |  | Гидросистема |  |  |
|  |  | Максимальная производительность насоса | л/мин | Не менее 142 |
|  |  | Рабочее давление | бар | Не менее 210 |
|  |  | Гидравлический насос |  | Двухсекционный или сдвоенный |
|  |  | Тип гидравлического насоса |  | Шестеренный или аксиально-поршневой |
|  |  | Количество гидроцилиндров на управление фронтальным ковшом | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Двигатель |  |  |
|  |  | Объем двигателя | л | Не более 4,5 |
|  |  | Экологический класс |  | Не ниже Евро 2 |
|  |  | Мощность двигателя | л. с. | От 92 до 101 |
|  |  | Номинальный максимальный крутящий момент | Нм | Не менее 390 |

- Требования Заказчика к характеристикам товара, не требующим предоставления конкретных показателей

| № поз | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара устанавливаемое Заказчиком | Требуемое значение, установленное заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор-погрузчик | Назначение | Для механизации земляных работ в грунтах и выполнения погрузочных работ |
|  |  | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
|  |  | Вид движителя | Колесный |
|  |  | Топливо | Дизель |
|  |  | Расположение цилиндров | Рядное |
|  |  | Коробка передач | С гидротрансформатором синхронизированная, с сервоприводом изменения направления |
|  |  | Колесная формула | 4х4 |
|  |  | Подключаемый привод передних колёс | Наличие |
|  |  | Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с раздельным приводом на правое и левое задние колёса |
|  |  | Тормозные механизмы | Многодисковые, саморегулирующиеся, в масляной ванне |
|  |  | Сетчатый фильтр на линии всасывания | Наличие |
|  |  | Телескопическая рукоять со смещением оси копания. | Наличие |
|  |  | Наличие гидрозамков и датчиков положения опор | Наличие |
|  |  | Доступ в кабину | С двух сторон |
|  |  | Стеклоочистители лобового и заднего стекла | Наличие |
|  |  | Регулируемое, подрессоренное сиденье с подлокотниками, подголовником и ремнём безопасности. | Наличие |
|  |  | Две регулируемые задние рабочие фары | Наличие |
|  |  | Отопитель кабины с фильтрацией воздуха | Наличие |
|  |  | Транспортный фиксатор экскаваторной стрелы от опускания и поворота | Наличие |
|  |  | Зубья для ковша погрузчика | Наличие |
|  |  | Тип ковша погрузчика | Челюстной |
|  |  | Выполнения операций погрузки | Наличие |
|  |  | Выполнения операций планирования поверхностей | Наличие |
|  |  | Высокопоточная гидравлическая разводка | Наличие |
|  |  | Система удалённого мониторинга состояния и местонахождения машины | Наличие |
|  |  | Разводка для подключения гидромолота | Наличие |
|  |  | Каретка для быстрой смены навесного оборудования | Наличие |
|  |  | Система компенсации колебаний фронтального ковша при передвижении | Наличие |
|  |  | Система горизонта ковша | Наличие |
|  |  | Ковш экскаваторный стандартного профиля 400 мм | Наличие |
|  |  | Ковш экскаваторный стандартного профиля 600 мм | Наличие |
|  |  | Кондиционер | Наличие |