| № п/п | Наименование имущества | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастерская аварийно-восстановительных работ 47951F-3 марки «Промавто» на шасси ГАЗ, колесная формула 4х2, экологический стандарт Евро-3, Евро-5 Показатель, ед.изм.; Значение. Кабина:; 2-дверная 3-местная. Цвет кабины:; Белый. Коробка отбора мощности (КОМ) установленная на промопоре, с электро-пневмо-управлением из кабины водителя; наличие. Топливный бак, л; 105. Расположение топливного бака:; левая сторона (водительская). Кузов:; Кузов-фургон изготовлен из 4-слойных сэндвич-панелей, связанных между собой профилями обвязки. Центральный слой панелей – утеплитель – экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м³. Пол кузова-фургона также представляет собой сэндвич-панель, состоящую из следующих слоев: защита пола снизу, фанера толщиной 9 мм, утеплитель пенополиуретан плотностью 100 кг/м³ с интегрированным в него силовым каркасом и закладными элементами, фанера толщиной 18 мм, покрытие пола. Все слои связаны между собой клеем. В слой утеплителя панели пола интегрированы силовые поперечины из фанеры и стали, к которым производится крепление надрамника. Метизы в покрытии пола и отбортовке (как в пассажирском, так и в грузовом отсеке) отсутствуют. Надрамник – облегченный сварной из двух продольных Z-образных лонжеронов и П-образных поперечных швеллеров из стали 09Г2С. Надрамник оцинкован. Перед цинкованием сталь проходит дробеструйную обработку и химическую очистку. В числе цинковых покрытий не допустимы: «холодное цинкование», цинк-наполненные грунты и краски, гальваническое цинкование и любое иное цинкование, проводимое при температурах ниже 200°С. Крепление надрамника к раме шасси производится через стремянки и болты. Точки крепления за кабиной – нежесткие (оснащенные демпфирующими устройствами), имеющие ход 20 мм. Крепление надрамника к полу кузова-фургона производится в закладные элементы, интегрированные в пол (сквозные соединения отсутствуют).. Оранжевая светодиодная панель на крыше кабины; наличие. Светодиодные маяки вертикального крепления на задней стенке кузова-фургона над дверьми; наличие. Количество светодиодных маяков на задней стенке кузова-фургона над дверьми, шт.; 2. Дополнительный стоп-сигнал, дублеры указателей направления поворота на задней стенке кузова-фургона над дверьми; наличие. Модификация кузова-фургона:; прямоугольная с альковом над кабиной. Материал внешней обшивки (облицовки) стен кабины:; Армированный стекловолокном ударопрочный пластик толщиной 1,5 мм белого цвета с содержанием стекловолокон в различной форме 50% от его массы, на подложке из фанеры толщиной 4 мм. Материал внутренней обшивки стен и потолка:; Армированный стекловолокном ударопрочный пластик с содержанием стекловолокон в различной форме 50% от его массы на подложке из фанеры толщиной 4 мм. Вид внешней обвязки кузова:; Профиль анодированнный алюминиевый травмобезопасный со скошенным углом. Катет скоса угла внешней обвязки кузова на передних вертикальных ребрах фургона, мм; 25. Вид внутренней обвязки кузова; Профиль анодированнный алюминиевый травмобезопасный со скошенным углом. Катет скоса (при скошенном угле) угла внутренней обвязки кузова, мм; 5. Радиус закругления (при скругленном угле) угла внутренней обвязки кузова, мм; 5. Покрытие пола в пассажирском отсеке:; Транспортный линолеум. Цвет покрытия пола в пассажирском отсеке; Темный. Толщина покрытия пола в пассажирском отсеке, мм; 2. Укладка покрытия пола в пассажирском отсеке:; Целиковым листом с заходом на стены на 200 мм. Покрытие пола в грузовом отсеке:; Рифленый алюминий. Толщина покрытия пола в грузовом отсеке, мм,; 2. Укладка покрытия пола в грузовом отсеке:; Целиковым листом. Количество окон в кузове-фургоне, шт.:; 2. Расположение окон в кузове-фургоне:; Одно окно расположено в левом борту пассажирского отсека, другое окно расположено в двери пассажирского отсека. Тип окна в левом борту пассажирского отсека кузова-фургона:; Вклеиваемое, с автомобильным стеклом. Светопропускание стекла в левом борту пассажирского отсека, %; 30. Размер проема окна в левом борту пассажирского отсека кузова-фургона, мм (ШхВ):; 700х500. Тип окна в двери пассажирского отсека:; Вклеиваемое, глухое, с автомобильным стеклом. Светопропускание стекла в двери пассажирского отсека, %; 30. Размер проема окна в двери пассажирского отсека, мм (ШхВ):; 325х570. Люк аварийно-вентиляционный со встроенным приточным вентилятором; Наличие. Количество источников освещение в пассажирском отсеке, шт.; 2. Тип источников освещения в пассажирском отсеке:; Светодиодные светильники. Мощность источников освещения в пассажирском отсеке, В; 12. Количество источников освещение в грузовом отсеке, шт.; 2. Тип источников освещения в грузовом отсеке:; Светодиодные ленты, размещенные в защитном алюминиевом профиле, длиной по 2 метра каждая. Мощность источников освещения в грузовом отсеке, В; 12. Система отопления; Наличие. Тип системы отопления:; Состоит из подогревателя и 3-х конвекторов, связанных между собой тосолопроводом и общей системой управления. Расположение конвекторов системы отопления:; 1 шт. в пассажирском отсеке, 1 шт. в грузовом отсеке, 1 шт. в сушильном шкафу для одежды. Люк в полу для доступа к КОМ и насосу гидравлической системы; Наличие. Количество откидных столиков, шт.; 3. Тип откидных столиков:; С одной опорной ногой. Размер откидных столиков, мм (ШхВ):; 470х500. Кондиционер кабины и пассажирского отсека; Наличие. Расположение конденсаторного блока кондиционера:; На крыше транспортного средства. Преобразователь напряжения 12 В → 220 В (3 кВт) с функцией зарядки АКБ шасси; Наличие. Щит распределительный силовой (ЩРС); Наличие. Комплектация кузова:; Комплектация кузова относится к пассажирскому отсеку. Характеристики отсека. Низкий вход в пассажирский отсек: дверь входная по правому борту размером проема (ШхВ) 720х2000 мм с окном глухим (светопропускание стекла – 30%), с ручкой на внешней стороне двери, с фиксатором открытого положения, с блоком откидных ступеней. Состав панели двери аналогичен составу бортовой панели кузова-фургона. Угол открытия двери - 90°. Замок – ригельный, открываемый снаружи кузова-фургона ключом, внутри – рукояткой (корпус замка снаружи размещен на высоте 1300 мм от земли, внутри – на высоте 1000 от пола кузова-фургона). Уплотнение двери – 2-лепестковое (лепестки размещены в алюминиевом профиле и заменяются без разбора двери; алюминиевый профиль имеет пластиковый терморазрыв для исключения промерзания двери в холодное время года). Блок откидных ступеней выполнен из оцинкованной стали (ступени размером (ШхВ) 500х190 мм из сварного решетчатого настила; высота от дорожного покрытия до нижней ступени – 150 мм). Часть входа, расположенная ниже пола фургона, расположена в корпусе из оцинкованной и окрашенной стали; • сиденье мягкое с обивкой из моющейся экокожи, с 2-точечным ремнем безопасности – 3 шт. Сиденья установлены таким образом, что ширина свободного пространства на высоте 650 мм над подушками сидений составляет 600 мм на одного пассажира. Сиденье, расположенное, над люком доступа к КОМ - откидное; • столик откидной размером (ШхВ) 470х500 мм с одной опорной ногой – 3 шт. (напротив каждого сиденья); • переговорное устройство проводное для связи с водителем; • аптечка автомобильная на кронштейне крепления; • огнетушитель порошковый ОП-5 на кронштейне крепления; • розетка 220 В с заземляющим контактом над столиком в пассажирском отсеке – 2 шт. (за исключением розеток, предназначенных для работы бытовой техники). Розетки, выключатели и автоматы в ЩРС имеют пояснительные надписи;. Бытовой комплект в алькове:; • шкаф с дверкой-роллетом для продуктов; • сумка-холодильник; • печь микроволновая (напряжение питания – 220 В от бортовой сети через инвертор; внутренний полезный объем – 17 л); • чайник электрический (напряжение питания – 220 В от бортовой сети через инвертор; внутренний полезный объем –1,5 л); • розетка 220 В с заземляющим контактом – 2 шт; • канистра для питьевой воды.. Комплектация грузового отсека:. Дверь входная двухстворчатая на заднем борту:; размер проема (ШхВ) - 1800х1900 мм, размер двери (ШхВ) - 1700х1750 мм, дверь с фиксатором открытого положения.. Такелажные кольца:; Заподлицо с полом в три ряда по 4 шт. Общее количество – 12 шт.;. Карман для перевозки 6 дорожных знаков:; Знаки («Объезд» диаметром 700 мм - 4 шт., «Ведутся работы» А (ШхВ) 700х900 мм - 2 шт.); 2 кармана для перевозки суммарно 10 дорожных знаков, закрепленные на обоих створах. Облицовка двери в месте расположения кармана – рифленый алюминий. Знаки входят в объем поставки;. Комплект UU-образных кронштейнов; позволяют жестко зафиксировать стойки дорожных знаков;. Стойки дорожных знаков (треноги); Количество – 2 шт.; Каждая стойка предназначена для одновременного размещения знаков «Объезд» и «Ведутся работы». Материал стоек – оцинкованная сталь;. Комплект креплений; состоит из карманов и пластиковых хомутов, шанцевого инструмента;. Шанцевый инструмент в составе:; Лом – 2 шт., лопата штыковая – 2 шт., лопата совковая;. Кран-укосина с ручной цепной талью; грузоподъемность – 250 кг; длина стрелы – 1000 мм; наличие фиксатора транспортного положения;. Розетка 380В для подключения сварочного аппарата; наличие. Комплект проводов; Комплект проводов для соединения разъемов сварочного аппарата с дублирующими разъемами в ящике подвесном для катушек и разъемов подключения к сварочному аппарату в комплекте с 3 катушками и разъемами.. Огнетушитель порошковый на кронштейне крепления; наличие. Станция гидравлическая встроенная (160 л/мин, 210 Атм 2х20,1х40,1х95); Технические характеристики: Тип гидравлической системы - закрытый центр. Поток рабочей жидкости регулируемый – от 20 до 160 л/мин Максимальное давление – 21 МПа. Аксиально-поршневой насос регулируемого объема (объем насоса) – 84 см3. Количество секций распределительного блока - 4 шт. Секции и их назначение: 1-я секция (фиксированный для генератора гидравлического) - 95±2 л/мин. 2-я секция (БРС 1/2 - 3/8, для гидравлического оборудования) - 40±2 л/мин. 3-я секция (БРС 1/2 - 3/8 для гидравлического оборудования) - 20±2 л/мин. 4-я секция (БРС 1/2 - 3/8 для гидравлического оборудования) - 20±2 л/мин. Секций подключения гидравлического оборудования от 2; 3; 4-я имеет комплект быстроразъемных соединений (штуцер и розетка), установленных непосредственно на секцию в шахматном порядке, для удобства подключения гидравлического оборудования. Благодаря включению каждого клапана по отдельности, совместно с гидравлической системой с закрытым центром и использования аксиально-поршневого насоса регулируемого объема, имеется возможность работы: - в первом режиме - одновременно двух инструментов с потребляемой мощностью 20 л/мин и гидравлического генератора генератора электрического. - во втором режиме - одновременно двух инструментов с потребляемой мощностью 20 л/мин и одного более мощного инструмента с потребляемой мощностью 40 л/мин и гидравлического генератора электрического. Блок управления электромагнитными клапанами - 12/24 Вольт (в зависимости от марки и модели автомобиля). Радиатор охлаждения (утилизация тепловой энергии - 15 кВт. Питание радиатора охлаждения - 12/24 Вольт (в зависимости от марки и модели автомобиля). Максимальный объем маслобака – 60 литров. Работа КОМ осуществляется при включенной передаче (на примере шасси «Газон NEXT» передаточное число 5-я передача КПП = 1:1). МИН. обороты ДВС при работе с генератором электрическим (95 л/мин), об/мин: 1300; МИН. обороты ДВС при работе с генератором электрическим (95 л/мин + 2х20 л/мин), об/мин.: 1900; МИН. обороты ДВС при работе с генератором электрическим (95 л/мин + 20 л/мин+40 л/мин), об/мин.: 1900; Комплект поставки: Аксиально-поршневой насос регулируемого объема 84 см3 – 1 шт. Маслобак 60 л – 1 шт. Радиатор охлаждения 15 кВт – 1 шт. Блок управления установкой 12/24 Вольт – 1 шт. Распределительный блок (95/40/20/20 л/мин - 21 МПа) – 1 шт. Фитинги, адаптеры, быстроразъемные соединения (БРС) и рукава высокого давления (РВД) – 1 комплект. Масло гидравлической HLP-32 (20 литров) – 4 шт. Паспорт и Руководство по эксплуатации – 1 экз.. Стеллажи инструментальные; размер (ШхГхВ) - 1000х540х750 мм; количество – 2 шт.; Каждый стеллаж имеет по 3 полки с бортиками. Бортики и боковые стенки стеллажей имеют перфорацию для фиксации хранимого в шкафу инструмента. Материал стеллажей – окрашенная сталь. Донья полок выложены поролоном;. Шкаф инструментальный; Размер (ШхГхВ) - 1000х360х1054 мм; Шкаф с 4 выдвижными ящиками и 3 полками с бортиками. Бортики и боковые стенки шкафа имеют перфорацию для фиксации хранимого в шкафу инструмента. Материал шкафа – окрашенная сталь. Донья полок и ящиков выложены поролоном. Шкаф сушильный для одежды и обуви; Размер (ШхГхВ) - 800х450х1700 мм; Шкаф сушильный для одежды и обуви 2-створчатый. Оснащен держателем для сушки 4 пар обуви и съемной перекладиной для плечиков. В крыше шкафа для отвода воздуха установлена регулируемая вентиляционная решетка, над которой в крыше фургона установлен вентиляционный грибок. В верхней части шкафа в обшивке боковин и дверок установлены 4 регулируемые вентиляционные решетки. Материал шкафа – окрашенная сталь;. Шкаф для костюмов Л-1, одностворчатый; Размер шкафа позволяет разместить 2 костюма Л-1 без образования на них складок. Материал шкафа – окрашенная сталь;. Технологические отсеки по правому борту автомобиля:; • отсек под центробежный вентилятор с полкой на высоте 600 мм под гибкий воздуховод (обозначение - ВНЛ2) . Кромка полки закрыта профилем из нержавеющей стали. Отсек оборудован кронштейном крепления вентилятора на быстросъемных эксцентриковых рычагах; • отсек под погружные насосы и водоотливные рукава (обозначение – ВНЛ3). Отсек оборудован кронштейнами крепления насосов на быстросъемных эксцентриковых рычагах и держателем рукавов; • отсек под кислородный и пропановый баллоны, газовые рукава (обозначение – ВНЛ4). Дно отсека расположено на высоте 400 мм над дорожным полотном. Отсек имеет глухую перегородку, разделяющую его на секцию кислородного и секцию пропанового баллона. Каждая секция оснащена отдельным люком доступа. Внутри каждой секции оборудован специальный откидной держатель, позволяющий загружать-разгружать баллоны в условно горизонтальном положении, а перевозить в условно вертикальном в соответствии с выданным патент РФ на полезную модель № 181777. Лицензия на использование патента – в свободном коммерческом доступе. Принцип действия держателя проиллюстрирован на рис.1 и рис.2. Баллоны фиксируется в кронштейнах хомутами. Хомуты состоят из неподвижной части и съемной планки, и имеют резиновые вставки для исключения трения металла хомута о металл баллона. Крепление съемных планок хомутов - на быстросъемных эксцентриковых рычагах. В секции пропанового баллона расположены крюки для намотки газовых рукавов. • Стенки технологических отсеков представляют собой 3-слойные сэндвич-панели с центральным слоем из фанеры толщиной 18 мм (облицовка панелей указана в разделе «2. Модификация кузова-фургона»). Но тыльная и боковые стенки отсека ВНЛ4, расположенные ниже пола фургона, выполнены из оцинкованной и окрашенной стали. • Люки оснащены замками, запираемыми на ключ, имеющими травмобезопасные ручки и защиту замочной скважины от попадания грязи. Люки шириной от 1000 м оснащаются двумя замками. Ко всем замкам подходит один ключ. • Люки оснащены фиксаторами открытого положения и ремнями помощи закрыванию, закрепленными на внутренней стороне каждого люка, открываемого в вертикальной плоскости (люки оснащаются ремнями при условии, что высота до внутренней поверхности открытого люка превышает 1800 мм), также с внутренней стороны таких люков установлена подсветка, включаемая автоматически при зажженных габаритных огнях ТС. • Уплотнение люков – 2-лепестковое (лепестки размещены в алюминиевом профиле и заменяются без разбора двери; алюминиевый профиль имеет пластиковый терморазрыв для исключения промерзания двери в холодное время года).. Технологические отсеки по левому борту автомобиля:; • Стенки технологических отсеков представляют собой 3-слойные сэндвич-панели с центральным слоем из фанеры толщиной 18 мм (облицовка панелей указана в разделе «2. Модификация кузова-фургона»). Но тыльная и боковые стенки отсека ВНЛ4, расположенные ниже пола фургона, выполнены из оцинкованной и окрашенной стали. • Люки оснащены замками, запираемыми на ключ, имеющими травмобезопасные ручки и защиту замочной скважины от попадания грязи. Люки шириной от 1000 м оснащаются двумя замками. Ко всем замкам подходит один ключ. • Люки оснащены фиксаторами открытого положения и ремнями помощи закрыванию, закрепленными на внутренней стороне каждого люка, открываемого в вертикальной плоскости (люки оснащаются ремнями при условии, что высота до внутренней поверхности открытого люка превышает 1800 мм), также с внутренней стороны таких люков установлена подсветка, включаемая автоматически при зажженных габаритных огнях ТС. • Уплотнение люков – 2-лепестковое (лепестки размещены в алюминиевом профиле и заменяются без разбора двери; алюминиевый профиль имеет пластиковый терморазрыв для исключения промерзания двери в холодное время года).. Обвес кузова-фургона:; • ящик подвесной алюминиевый для противооткатных башмаков; • ящик подвесной для катушки и разъемов подключения к сварочному аппарату в комплекте с катушкой и разъемами. • ящик подвесной инструментальный (ДхШхВ) 600х500х500 мм под фургоном • светодиодные дорожные знаки (2 шт.), закрепленные на задних дверях кузова-фургона с внутренней стороны: «4.2.3 Объезд» (с возможностью выбора подсвечиваемого направления объезда) - на левой створке, «Ведутся работы» - на правой створке. Напряжение питания знаков – 12/24 В, подключены к бортовой сети транспортного средства.. Специальное оборудование и инструмент:. Установка гидравлическая; Наличие. Комплект мебели; Стеллаж размером (ДхШхВ) 2000х750х540 мм – 1 шт.; Стеллаж размером (ДхШхВ) 1200х1054х360 – 1 шт.;. Электрогенератор гидравлический; Технические характеристики: Номинальная мощность - 20 КВа/16 кВт. Альтернатор – синхронный, 3-х фазный. Ток - переменный. Напряжение – 230/400В±5%. Частота – 50 Гц. Привод – шестерённый, гидравлический мотор, левого вращения. Поток гидравлической жидкости - 95±2 л/мин. Номинальное рабочее давление гидравлической жидкости – 20 МПа. Максимальное давление гидравлической жидкости – 28 МПа. Максимальное давление на сливе - 3 МПа. Номинальная сила тока при 230/400В = 41,4/27,4 А. Передача крутящего момента гидравлического мотора к альтернатору – полумуфта с демпферным полимерным элементом и подшипником. Комбинированный блок точной регулировки оборотов гидравлического мотора, смонтирован на порт подключения гидравлического мотора, со встроенным антикавитанционным клапаном (при отключении потока гидравлической жидкости, инерция альтернатора, переводит гидравлический мотор в режим насоса, в напорной линии создается разряжение, клапан открывает дополнительный дренажный канал со сливной линией, который позволяет избежать преждевременный выхода из строя гидравлического мотора и его разрушения от воздействия кавитации). Генератор имеет вибрационные опоры, для уменьшения звукового давления во время работы. Подключение к гидравлической системе, дюйм – внутренняя резьба BSP 3/4” (напорная магистраль), внутренняя резьба BSP 1” (сливная магистраль). Габаритные размеры, (ДхШхВ), – (650x300x400) ±10 мм. Масса (без антивибрационных опор) – 105±2 кг. - Комплект поставки: Электрогенератор гидравлический – 1 шт., Амортизационная опора – 4 шт., Щит электрический, распределительный с розетками 2Х230/2Х400В. Выносной штырь заземления (кабель заземления 5 м) – 1 к-т., Паспорт – 1 экз., Руководство по эксплуатации – 1 экз.. Комплект подключения гидроинструмента (12м); Технические характеристики: Длина рукава высокого давления - 12±0,1 м. Количество рукавов – 2. Рукав высокого давления – DIN 2SN Рабочее давление – 27,5 МПа. Максимальное деление – 100 МПа. Рукава заполнены гидравлическим маслом – HLP-22. Гидравлическое масло - масло с вязкость 19,6-22,4 сст при 40 град/С. Рукава соединены попарно хомутами, интервал между хомутами с интервалом - 0,8±0,1 м Диаметр условного прохода рукава (напорный, сливной) - 12 мм, каждый с соединительными штуцерами с быстроразъемными соединениями 2FFN условный проход 3/8" резьба 1/2" (ниппель 2 шт., розетка 2 шт.). - Комплект поставки: Комплект подключения гидроинструмента (12м) – 1 шт. Паспорт и Руководство по эксплуатации – 1 экз.. Комплект подключения гидроинструмента (20м); Технические характеристики: Длина рукава высокого давления - 20±0,15 м. Количество рукавов – 2. Рукав высокого давления – DIN 2SN Рабочее давление (напорный рукав) – 27,5 МПа. Рабочее давление (сливной рукав) – 25 МПа. Максимальное давление – 70 МПа. Рукава заполнены гидравлическим маслом – HLP-22. Гидравлическое масло - масло с вязкость 19,6-22,4 сст при 40 град/С. Рукава соединены попарно хомутами, интервал между хомутами с интервалом - 0,8±0,1 м Диаметр условного прохода рукава (напорный) - 12 мм, каждый с соединительными штуцерами с быстроразъемными соединениями 2FFN условный проход 3/8" резьба 1/2" (ниппель 1 шт., розетка 1 шт.). Диаметр условного прохода рукава (сливной) - 16 мм, каждый с соединительными штуцерами с быстроразъемными соединениями 2FFN условный проход 3/8" резьба 1/2" (ниппель 1 шт., розетка 1 шт.). - Комплект поставки: Комплект подключения гидроинструмента (20м) – 1 шт. Паспорт и Руководство по эксплуатации – 1 экз.. Насос погружной (с насадкой для откачивания воды из трубопровода) и рукавом водоотливным диаметром 50 мм; Технические характеристики: Производительность - 45±5 м3/час. Производительность при использовании насадки для откачки теплоносителя – 25±3 м3/час. Максимальная температура перекачиваемой воды – 80 град. С. Максимальный подъем воды - 25±2 м. Поток гидравлической жидкости - 20±2л/мин. Максимальное давление гидравлической жидкости – 25 МПа. Максимальное давление на сливе – 0,6 МПа. Материал рабочего колеса – конструкционная, высокопрочная сталь. Метод сборки рабочего колеса - сварка. Количество лопастей на рабочем колесе - 4 шт. Толщина лопастей рабочего колеса - 4 мм. Материал корпуса – литой из алюминиевого сплава, покрытый полимерной, износостойкой, порошковой краской. Минимальная толщина стенки корпуса из алюминиевого сплава – 12 мм. Нижняя часть корпуса оснащена опорным фланцем из стали, для уменьшения зазора между рабочим колесом и корпусом, для создания разрежения внутри рабочей полости насоса при использовании совместно с насадкой и уменьшения потерь при подъеме воды до 25 метров. Материал защитной решётки – нержавеющая сталь с пропускными отверстиями - 12 мм. Тип присоединения водоотливного рукава – гайка ГМ-50. На верхней крышке гидравлического мотора расположена рым-гайка для крепления веревки к насосу. Подключение к гидравлической системе - быстроразъёмные соединения (БРС) - 2FFN 3/8", установленные на гидравлический мотор. Насадка, для откачивания теплоносителя из трубопровода оснащена установочным держателем, оборудованным 4-мя рым-серьгами, для удобства монтажа насадки с насосом на трубу. Фиксация держателя на насадке производится по 4-м точкам за счет резьбы на рым-серьгах. Материал насадки - нержавеющая сталь. Диаметр отверстия в верхней части трубопровода через которое проводится откачивание воды – 90 мм. Минимальный диаметр труб, из которых может производиться откачивание воды насадкой – 150 мм. Габаритные размеры насоса (ДхШхВ), – (266х211х283) ±10 мм Габаритные размеры насоса с установленной насадкой (ДхШхВ), – (266х211х600) ±10 мм Масса насоса – 11,5±1 кг. Масса насоса с установленной насадкой – 16,5±1 кг. Комплект поставки: Насос погружной – 1 шт. Насадка для откачивания воды из трубопровода для насоса погружного - 1 компл. Паспорт – 1 экз. Руководство по эксплуатации – 1 экз. Рукав водоотливной ø 50 мм для насоса – 2 шт.. Молоток отбойный с ручкой боковой и пикой-лопаткой с концевой пружиной;; Технические характеристики: Частота ударов - 25в секунду. Энергия удара - 40-50 Дж Поток гидравлической жидкости - 20±2л/мин Максимальное давление масла, - 20МПа Максимальное давление на сливе, – 1 МПа Ударный механизм молотка без газового аккумулятора, не требует дополнительной заправки инертным газом. Антивибрационная D-образная, алюминиевая ручка без клавиши, с полимерным, износостойким, порошковым покрытием (молоток приводится в действие нажатием ручки и на пусковой золотник). Размер хвостовика инструмента - цилиндр, 24х70 мм. (инструмент пневматического молотка МО-2). Крепление хвостовика инструмента – резьбовое, концевой пружиной из пружинной стали. К корпусу присоединены два рукава высокого давления (напорный и сливной) 2SN (250 и 350 мм), рабочее деление 27,5 МПа. Ду - 12 мм. Подключение к гидравлической системе - быстроразъёмные соединения (БРС) - 2FFN 3/8". На напорном рукаве высокого давления установлен обслуживаемый напорный-линейный фильтр 40 мкм, (предохраняющий рабочие элементы молотка от попадания абразивных частиц). Габаритные размер (без пики и пружины), (ДхШхВ) - (605х142х90) ±10 мм. Масса (без пики и пружины) - 10,4±1 кг. Масса (с пикой и пружиной) - 12,5±1 кг. Соответствие стандарту: СТБ ЕН 792-4-2006 «Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 4. Машины ударные». - Комплект поставки: Молоток отбойный – 1 шт., Пика – 1 шт., Пружина концевая – 1 шт., Запасной фильтроэлемент напорного-линейного фильтра 40 мкм – 1 шт., Паспорт – 1 экз. Руководство по эксплуатации – 1 экз. Ручка боковая к молотку – 1 шт., Пика-лопатка с концевой пружиной к молотку – 1 шт. Сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» – 1 экз.. Машина шлифовальная угловая;; Машина шлифовальная угловая (далее МШУ) с диском отрезным универсальным 300 мм к МШУ: 1. Машина шлифовальная угловая: Технические характеристики: Поток масла – 20±2 л/мин. Максимальное давление – 25 МПа. Максимальное сливное давление – 0,6 МПа. Частота вращения – 5100±200 об/мин. Максимальная глубина пропила – 90 мм. Привод - шестеренный гидравлический мотор без редуктора, с анодированием покрытием, оснащается термостойким уплотнением вала (для увеличения продолжительности работы). Посадочное место: - под диск 22,23 мм. - под кордщетку резьба М14. Максимальный диаметр диска – 230 мм. Материал корпуса и рукоятки - изготовлены из алюминия, что способствует уменьшению веса, на рукоятку установлены накладки из полиамида и покрытой термоусадочным материалом (для увеличения продолжительности работы, при нагреве гидравлической жидкости до максимальных 55 град/С). Эргономика и конструктов рукояток машинки спроектированы таким образом, что ось плоскости диска смещена максимально близко относительно центра оси машинки, расстояние между осей 90 мм. (уменьшение плеча боковой нагрузки на режущем диске, при сильном нажиме на машинку во время резки), таким образом обеспечив удобную и безопасную работу при резке толстостенного металла и армированного бетона (уменьшение вероятности разрушения диска во время работы, с сильным нажимом на режущий инструмент). Пусковой механизм - пусковой золотник и фланец пускового золотника, изготовлен из инструментальной высокопрочной стали. Пусковой механизм оборудован защитной собачкой, предохраняющей машинку от самопроизвольного включения. По запросу! возможно исполнение с пусковым механизмом оборудованным защитной гардой, предохраняющая машинку от произвольного включения во время работы инструмента и позволяющая работать с использованием рукавиц и толстых перчаток. Защитный кожух – стальной, поворотный защитный кожух с полимерным, износостойким порошковым покрытием. Болгарка оснащена рукавами высокого давления Ду10 мм DIN 1SN длиной 1500±10 мм, каждый с соединительными штуцерами с быстроразъемными соединениями 2FFN 3/8" (ниппель 1 шт. и розетка 1 шт.). Габаритные размеры, (ДхШхВ) – (379х245х144) ±10 мм. Масса – 4,9±0,5 кг. Соответствие стандарту: СТБ ЕН 792-7-2007 «Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 7. Машины шлифовальные». 2. Диск отрезной универсальный 230 мм к МШУ: Технические характеристики: Диаметр диска - 230 мм. Посадочное отверстие - 22,23 мм. Количество сегментов – 16 мм. Расстояние между сегментами - 2,1 мм Межсегментные пазы направлены на центр диска. Толщина алмазосодержащего слоя сегмента - 2,8 мм. Высота алмазосодержащего слоя сегмента - 3,0 мм. Толщина корпуса диска - 1,5 мм. Наличие на всех сегментах 3-х термокомпенсаторов (отверстий) для лучшего охлаждения и исключения деформации диска при длительных нагрузках. Корпус диска цельный, не имеет дополнительных отверстий, кроме посадочного и межсегментных пазов. Максимальная скорость вращения диска - 80 м/сек. Максимальное количество оборотов диска - 6650 об/мин. Вес диска с переходным кольцом - 0,15 кг Имеет обязательный сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). - Комплект поставки: Машина шлифовальная угловая – 1 шт. Круг отрезной армированный по металлу 230x3x22 – 1 шт. Ключ рожковый 12х13 – 1 шт. Паспорт – 1 экз. Руководство по эксплуатации – 1 экз. Диск отрезной универсальный 230 мм к МШУ– 1 шт. Сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» – 1 экз.. Вентилятор центробежный с гибким креплением;; Вентилятор центробежный с гибким воздуховодом Ø 200 мм для вентилятора: 1. Вентилятор центробежный: Технические характеристики: Максимальная производительность – 3200±100 м3/час. Максимальное число оборотов рабочего колеса – 3000±300 об/мин. Поток гидравлической жидкости - 20±2л/мин. Максимальное давление гидравлической жидкости– 20 МПа. Максимальное давление на сливе – до 0,6 МПа. Привод – гидравлический шестеренный мотор. Подключение к гидравлической системе - быстроразъёмные соединения (БРС) - 2FFN 3/8", установленные на гидравлический мотор. Материал корпуса, рамы и рабочего колеса - сталь, покрытая полимерной, износостойкой порошковой краской. Материал фланца для установки на люк – сталь, покрытый полимерной, износостойкой порошковой краской. На вентиляторе находится монтажная поверхность для крепления фланца для установки на люк. Диаметр патрубка для присоединения воздуховода – 200±2 мм. Габаритные размеры (без фланца), (ДхШхВ) – (544х510х538) ±10 мм. Масса фланца для установки на люк - 6,6±0,5 кг. Масса (без фланца) – 25,0±1 кг. 2. Гибкий воздуховод Ø 200 мм для вентилятора»: Технические характеристики: Диаметр воздуховода – 200 мм. Максимальное нагнетаемое давление - 0,148 Бар. Малый радиус изгиба – 120 мм. Складывается (сжимается) -1:6. Температурный режим эксплуатации - от -40°C до +85°C, кратковременно до +95°C. Внешняя спираль из оцинкованной стали, защищает от износа. Специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали. Экологически чистый материал - альтернатива ПВХ шлангам с экологической и эксплуатационной точки зрения (Материал воздуховода не содержит пластификаторов и галогенов). Более высокий температурный режим по сравнению с ПВХ воздуховодами. Хорошая стойкость к механическим воздействиям - прочный материал воздуховода (полиэтиленовая ткань, покрытая с двух сторон полиэтиленом). Длинна – 5±0,1 м. Масса – 5±0,5 кг. Комплект поставки: Вентилятор центробежный – 1 шт., Фланец на люк ВЦГД 14-46 - 1 шт., Паспорт – 1 экз., Руководство по эксплуатации – 1 экз. Гибкий воздуховод Ø 200 мм для вентилятора – 1 шт.. Аппарат сварочный инверторный;; Аппарат сварочный инверторный; Технические характеристики: Сварочный ток 315 А, потребляемая мощность 12 кВт, напряжение холостого хода 12В Комплект поставки: Аттестация НАКС, Кабель сварочный электрододержатель 30 м, 35 мм2 - 1 шт., кабель сварочный массы 30 м, 35 мм2 - 1 шт., штекер кабельный 50-70 - 2 шт., электрододержатель DE2300 (512.D070) – 1 шт., клемма заземления К3-40 "Корд"– 1 шт., пульт дистанционного управления сварочным током ПД с кабелем управления 30 м – 1 компл.., Розетка и вилка 32 А – 1 компл.. Комплект монтажный для сварочного аппарата;; Кабель сварочный КОГ 10 м, 35 мм2 - 2 шт., штекер кабельный 50- 70 - 2 шт., Панельная розетка 50-70 - 2 шт. Кабель ПДУ 10 м – 1 шт. Штекер кабельный ПДУ – 2 шт. Розетка панельная ПДУ – 1 шт., впаянная в сварочный аппарат, Розетка панельная ПДУ – 1 шт.. Установка осветительная;; Установка осветительная. Технические характеристики: Мощность каждого прожектора – 100 Вт. Количество прожекторов – 2 шт. Мощность общая – 200 Вт. Источник питания - 230 В, частота 50 Гц. Тип прожектора – светодиодный. Уровень влагозащиты - IP 65. Максимальная высота подъема - 5,5±0,1 м. Длина подводящего провода – 7±0,1 м. Материал штанг, лап (опор), треноги (соединительной рамы) – стальная толстостенная труба, покрытие полимерная, износостойкая, порошковая краска. Сборка установки производится с помощью игольчатых шплинтов. Лапы имеют фиксацию в разложенном состоянии, костылями в землю. В полностью собранном виде и зафиксированными на горизонтальной плоскости стальными костылями и растяжками – установка выдерживать порывы ветра до 25 м/сек. Покрытие костылей и игольчатых шплинтов – покрытие белый Цинк. Диаметр занимаемой площадки для монтажа установки осветительной - (2250) ±100 мм. Фиксация установки в поднятом положении осуществляется за счет растяжек. Габаритные размеры осветительной головки, (ДхШхВ) – (648x350x355) ±10 мм. Масса (без транспортировочной тары) - 31±1 кг Комплект поставки: Установка осветительная (головка осветительная) – 1 шт. Штанга – 7 шт. Тренога – 1 шт. Лапа (опора) – 3 шт. Игольчатый шплинт – 11 шт. Костыль – 3 шт. Растяжка – 3 шт. Паспорт – 1 экз. Руководство по эксплуатации – 1 экз.. Насос высокого давления с пистолетом;; Технические характеристики: Максимальное давление воды - 20 МПа. Максимальная производительность насоса – 30 л/мин Чистота всасываемой воды, не более – 100 мкм. Максимальная температура нагнетаемой воды – 70 град/С. Привод – прямой поршневой, без вращающихся элементов. Максимальный поток рабочей жидкости - 40±2 л/мин Максимальное давление рабочей жидкости – 21 МП. Максимальное давление на сливе - 0,6 МПа. Конструкция насоса высокого давления – встроенный плунжерный двухконтурный, в едином компактном корпусе совмещены 2-е параллельные гидравлические системы: 1-я система предназначена для отбора энергии потока гидравлической жидкости, при подключении к гидравлической системе. 2-я система предназначена, для создания потока воды под высоким давлением, для проведения работ по помывке или гидроабразивной очистке. Насос является самовсасывающим, то есть может самостоятельно всасывать воду. Допустима кратковременная работа на холостом ходу (без воды) в пределах 3-5 минут. Перепад высоты от всасывающего отверстия насоса до уровня поверхности воды, в пределах 200-300 мм. Насос имеет регулятор давления воды. Материал транспортировочной рамы насоса – стальная профильная труба прямоугольного сечения покрытая полимерной, износостойкой порошковой краской. Рама насоса оснащена двумя транспортировочными колесами с резиновой покрышкой и полиуретановым заполнением диаметр не менее 260 мм, ширина не менее 75 мм. (Колесо не боится проколов покрышки и не требует заполнения сжатым воздухом). К корпусу насоса присоединены два рукава высокого давления (напорный и сливной) - 2SN, длинна 4 метра, Ду 12 мм с быстроразъемными соединениями 2 FFN (штуцер 1 шт. и розетка 1 шт.). Габаритные размеры (ДхШхВ) - (475х990х380)±10мм. Масса – 29,1±2 кг.. Климатическое исполнение кузова-фургона по ГОСТ 15150-69:; У. Гарантия на транспортное средство:; 3 года / 150 000 км. пробега. Гарантия на надрамник кузова-фургона:; 3 года от появления красной коррозии на плоскостных частях и 1 год от появления красной коррозии на угловых стыках и сварных швах.. Гарантия на специальное оборудование и инструмент:; 1 год. Дополнительные характеристики кузова-фургона:; Кузов-фургон сохраняет брызгозащищенность и герметичность в любых условиях эксплуатации, что подтверждается протоколом испытаний в дождевальной камере (оборудование для испытаний аттестовано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии). Протокол испытаний кузова-фургона в дождевальной камер; наличие. | шт | 1 |